АНКЕТА-ПАСПОРТ БУДІВЛІ

Корпус складських приміщень

| Дата заповнення | 01.09.2024 |
| --- | --- |
| Адреса будівлі | м.Ужгород, вул.Загорська , 28 |
| Рік будівництва | 1960 |
| Установа (и), розташована (і) в будівлі | Ужгородський науковий ліцей Закарпатської обласної ради |

Функціональне призначення, тип і конструктивне рішення будівлі

| Призначення | навчальний заклад, складські приміщення |
| --- | --- |
| Розміщення в забудові | окремо розташовані будівлі |
| Типовий проект/індивідуальний | типовий |
| Конструктивне рішення | цегляний каркас |

Характеристики будівлі

| Площа забудови, м2 | 502.97 | Кількість поверхів | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Периметр, м | 123.58 | Висота будівлі | 5.6 |

Геометричні показники

| Показники | Фактичне значення показника |
| --- | --- |
| Загальна площа огороджувальних конструкцій будинку (м2) | 885.97 |
| В тому числі: |  |
| - стін | 338.96 |
| - вікон і дверей | 44.14 |
| - горищних перекриттів (холодного горища) | 502.97 |
| - горищних перекриттів (теплого горища) | - |
| - перекриттів над техпідпіллями | - |
| - перекриттів над неопалюваними підвалами та підпіллями | - |
| Площа опалювальних приміщень, м2 | 42.5 |
| Площа житлових приміщень і кухонь, м2 | 42.5 |
| Опалювальний об’єм, м3 | 131.75 |

Огороджувальні конструкції

Стіни

| Загальна оцінка існуючого стану | Добре |
| --- | --- |
| Зовнішня загальна площа, м2 | 338.96 |
| Товщина стіни, мм | 500 |
| Конструкція стіни | Цегляна кладка |
| Наявність теплоізоляції | Штукатурення фасаду короїдом |
| Дата утеплення фасадів | 2009 |

Горище та покриття будівлі

| Загальна оцінка існуючого стану | Добре |
| --- | --- |
| Загальна площа, м2 | 502.97 |
| Тип горища | Дерев’яні балки перекриття |
| Висота горища, м | 2.50 |
| Конструкція перекриття між останнім пов. і горищем | - Бетонне перекриття |
| Конструкція покриття | Метало черепиця |
| Тип даху | Двоскатний |
| Наявність теплоізоляції | - |
| Дата утеплення | Заміна даху 2008 рік |

Вікна

| Загальна оцінка існуючого стану | Добре |
| --- | --- |
| Загальна площа, м2, у тому числі: | 20.9 |
| дерев’яних | - |
| ПВХ вікон | 20.9 |
| Тип матеріалу | Металопластик |
| Тип рами | Двостулкові |
| Варіант скління | Склопакети з подвійним склінням |
| Дата заміни вікон | 2008 |

Вхідні двері

| Загальна оцінка існуючого стану | Добре |
| --- | --- |
| Загальна площа, м2 | 23.24 |
| Тип матеріалу | Метал |
| Площа дерев’яних дверей, м2 | - |
| Площа металевих дверей, м2 | 23.24 |
| Варіант скління | Металеві |
| Дата заміни дверей | 2008 |

Цокольна частина будівлі

| Загальна оцінка існуючого стану | Добре |
| --- | --- |
| Загальна площа, м2 | 37.07 |
| Середня висота цоколю, м | 0.30 |
| Наявність відмостки | В наявності |
| Ширина відмостки, мм | Бруківка по всій площі |
| Товщина стіни, мм | 480 |
| Конструкція стіни | Бетон |
| Наявність теплоізоляції | - |
| Дата утеплення | - |

Підвал будинку та цокольне перекриття

| Загальна оцінка існуючого стану | - |
| --- | --- |
| Загальна площа, м2 | - |
| Тип підвалу | - |
| Висота підвалу, м | - |
| Конструкція перекриття |  |
| Наявність теплоізоляції | - |
| Дата утеплення | - |

Обстеження інженерних систем будинку

Система опалення

| В дії, починаючи з |  |
| --- | --- |
| Наявність котельні (котельня являє собою розташовану в одному технічному приміщенні установку, яка складається з котла і допоміжного обладнання для отримання водяної пари або гарячої води за рахунок теплоти палива, що спалюється) |  |
| Дата будівництва котельні |  |
| Кількість котелень |  |
| Тип (и) теплоносія (їв) (газові котли, електроконвектори, печі тощо) |  |
| Власна котельня відсутня (опалення з іншої установи) |  |

У разі наявності однієї або декількох КОТЕЛЕНЬ надати її (їх) фото!

Інформація про опалювальний котел (у разі, якщо котлів більше, ніж 1, надати інформацію по КОЖНОМУ котлу

| Тип котла |  |
| --- | --- |
| Потужність, кВт |  |
| Вид палива |  |
| Використовується як основний |  |
| Дата встановлення котла |  |
| ККД котла |  |
| Використовується/не використовуються |  |

Енергоносії, що використовується для опалення складів

| Найменування | Використовується як основний |
| --- | --- |
| Природний газ | електроенергія |
| Дрова | - |
| Відходи деревини | - |
| Брикети | - |
| Пелети | - |
| Вугілля | - |
| Електроенергія | - |
| Інші види (зазначити) | - |
| … | - |
| … | - |
| … | - |

Система гарячого водопостачання

| В дії, починаючи з | 2009 |
| --- | --- |
| Стан | добрий |
| Тип постачання | Автономно , цілодобово |
| Енергоносії у джерелі теплоносія | Електроенергія |

Система освітлення

| В дії, починаючи з | 2009 |
| --- | --- |
| Стан | Добрий |
| Експлуатація | По мірі необхідності |

Система електроосвітлення

| Освітлювальні прилади | Потужність ламп (Вт) | К-сть ламп на світильнику (шт.) | Потужність світильника (Вт) | К-сть світильників, шт. | Всього (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампи розжарювання |  |  |  |  |  |
| Світлодіодні лампи | - |  |  |  |  |
| Люмінесцентні лампи |  |  |  |  |  |
| Галогенні лампи | 12 |  |  |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |

Енергоспоживання

Електроенергія ( загальні дані по закладу)   Таблиця 1

| Витрати на енергію, грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Енергоспоживання, кВт ∙ год |  |  |  |
| Питоме енергоспоживання, кВт ∙ год / м2 |  |  |  |

Природний газ

| Витрати, грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Енергоспоживання, тис.куб.м |  |  |  |
| Питоме енергоспоживання, тис.куб.м / м2 |  |  |  |

Тверде паливо (зазначити)

| Витрати, грн. | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Енергоспоживання, у натур. виразі | - | - | - |
| Питоме енергоспоживання | - | - | - |

Інші види палива (зазначити)

| Витрати, грн. | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Енергоспоживання, у натур. виразі | - | - | - |
| Питоме енергоспоживання | - | - | - |